附件1

水利工程建设安全重点检查事项清单

| 序号 | 类别 | 管理环节 | 检查重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理 | 人员管理 | ※项目法人和施工企业未按规定设置安全生产管理机构或未按规定配备专职安全生产管理人员 |
| 2 |  |  | ※施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员未按规定持有效的安全生产考核合格证书 |
| 3 |  |  | ※特种（设备）作业人员未持有效证件上岗作业 |
| 4 |  | 方案管理 | ※无施工组织设计施工；危险性较大的单项工程无专项施工方案 |
| 5 |  |  | ※超过一定规模的危险性较大单项工程的专项施工方案未按规定组织专家论证、审查擅自施工 |
| 6 |  |  | ※未按批准的专项施工方案组织实施；需要验收的危险性较大的单项工程未经验收合格转入后续工程施工 |
| 7 |  |  | 不按方案施工、盲目抢工期赶进度、恶劣天气强行组织施工 |
| 8 |  | 六项机制 | 未落实水利安全风险查找、研判、预警、防范、处置、责任“六项机制” |
| 9 |  | 资质管理 | 存在非法转包分包行为 |
| 10 |  |  | 倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质 |
| 11 | 临时工程 | 营地及施工设施建设 | ※施工工厂区、施工（建设）管理及生活区、危险化学品仓库布置在洪水、雪崩、滑坡、泥石流、塌方及危石等危险区域 |
| 12 |  |  | ※宿舍、办公用房、厨房操作间、易燃易爆危险品库等消防重点部位安全距离不符合要求且未采取有效防护措施 |
| 13 |  |  | ※宿舍、办公用房、厨房操作间、易燃易爆危险品库等建筑构件的燃烧性能等级未达到A级 |
| 14 |  | 围堰工程 | ※围堰不符合规范和设计要求；围堰位移及渗流量超过设计要求，且无有效管控措施 |
| 15 | 专项工程 | 临时用电 | ※施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统 |
| 16 |  |  | ※发电机组电源未与其他电源互相闭锁，并列运行 |
| 17 |  |  | ※外电线路的安全距离不符合规范要求且未按规定采取防护措施 |
| 18 |  | 脚手架及 模板工程 | ※达到或超过一定规模的作业脚手架和支撑脚手架的立杆基础承载力不符合专项施工方案的要求，且已有明显沉降 |
| 19 |  |  | ※立杆采用搭接（作业脚手架顶步距除外），未按专项施工方案设置连墙件 |
| 20 |  |  | ※爬模、滑模和翻模施工脱模或混凝土承重模板拆除时，混凝土强度未达到规定值 |
| 21 |  | 危险物品 | ※运输、使用、保管和处置雷管炸药等危险物品不符合安全要求 |
| 22 |  | 起重吊装 与运输 | ※起重机械未按规定经有相应资质的检验检测机构检验合格后投入使用 |
| 23 |  |  | ※起重机械未配备荷载、变幅等指示装置和荷载、力矩、高度、行程等限位、限制及连锁装置 |
| 24 |  |  | ※同一作业区两台及以上起重设备运行未制定防碰撞方案，且存在碰撞可能 |
| 25 |  |  | ※隧洞竖（斜）井或沉井、人工挖孔桩井载人（货）提升机械未设置安全装置或安全装置不灵敏 |
| 26 |  |  | ※大中型水利水电工程金属结构施工采用临时钢梁、龙门架、天锚起吊闸门、钢管前，未对其结构和吊点进行设计计算、履行审批审查验收手续，未进行相应的负荷试验 |
| 27 |  |  | ※闸门、钢管上的吊耳板、焊缝未经检查检测和强度验算投入使用 |
| 28 |  | 高边坡 深基坑 | ※断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡，未按设计要求及时采取支护措施或未经验收合格即进行下一梯段施工 |
| 29 |  |  | ※深基坑土方开挖放坡坡度不满足其稳定性要求且未采取加固措施 |
| 30 |  | 隧洞施工 | ※未按有关规定及时进行地质预报 |
| 31 |  |  | ※断层及破碎带、缓倾角节理密集带、岩溶发育地下水丰富及膨胀岩体地段和高地应力区等不良地质条件洞段开挖未根据地质预报针对其性质和特殊的地质问题制定专项保证安全施工的工程措施 |
| 32 |  |  | ※隧洞Ⅳ类、Ⅴ类围岩开挖后，支护未紧跟掌子面 |
| 33 |  |  | ※洞室施工过程中，未对洞内有毒有害气体进行检测、监测，有毒有害气体达到或超过规定标准时未采取有效措施 |
| 34 |  | 设备安装 | ※蜗壳、机坑里衬安装时，搭设的施工平台（组装）未经检查验收即投入使用 |
| 35 |  | 水上作业 | ※未按规定设置必要的安全作业区或警戒区；水上作业施工船舶施工安全工作条件不符合船舶使用说明书和设备状况，未停止施工 |
| 36 |  |  | ※挖泥船的实际工作条件大于《疏浚与吹填工程技术规范》（SL17—2014）表5.7.9中所列数值，未停止施工 |
| 37 |  | 施工现场 交通运输 | 施工现场临时便道未按照施工组织设计要求进行施工 |
| 38 |  |  | 临时便道在狭窄、陡坡、急弯、穿越电力通信地段时，未设置交通警示标志 |
| 39 |  |  | 机动车辆带故障或超载运行、超速行驶 |
| 40 |  |  | 自卸汽车、油罐车、平板拖车、汽车吊、转载机、翻斗车等特殊车辆违规载人 |
| 41 |  |  | 机动车驾驶无证驾驶、驾驶与准驾车型不符的机动车、酒后驾驶 |
| 42 |  | 动火作业 | 未按照安全操作规程开展焊接、切割等动火作业，未设置隔离防护平台或铺设防火布，现场未配备消防器材等 |
| 43 |  |  | 未严格履行电气焊等动火作业审批手续 |
| 44 |  |  | 未对电气焊设备进行全面安全检查，使用淘汰或危及安全的电气焊设备 |
| 45 | 其他 | 防洪度汛 | ※有度汛要求的建设项目未按规定制定度汛方案和超标准洪水应急预案 |
| 46 |  |  | ※工程进度不满足度汛要求时未制定和采取相应措施 |
| 47 |  |  | ※位于自然地面或河水位以下的隧洞进出口未按施工期防洪标准设置围堰或预留岩坎 |
| 48 |  |  | 未配备应急救援人员、应急救援器材和设备，未定期开展应急演练 |
| 49 |  | 液氨制冷 | ※氨压机车间控制盘柜与氨压机未分开隔离布置 |
| 50 |  |  | ※未设置、配备固定式氨气报警仪和便携式氨气检测仪；未设置应急疏散通道并明确标识 |
| 51 |  | 安全防护 | ※排架、井架、施工电梯、大坝廊道、隧洞等出入口和上部有施工作业的通道，未按规定设置防护棚 |
| 52 |  | 设备检修 | ※混凝土（水泥土、水泥稳定土）拌合机、TBM及盾构设备刀盘检维修时未切断电源或开关箱未上锁且无人监管 |

备注：标※号的为《水利工程建设项目生产安全重大事故隐患判定清单（指南）》所列重大事故隐患。

附件2

平顶山市水利工程重大事故隐患专项排查整治进展情况表

单位：                                                    时间：2023年   月   日

| 水利工程参建单位隐患排查整治情况 | 1 | 主要负责人学习研究水利重大事故隐患判定标准或重点检查事项（次） |  | 2 | 主要负责人带队开展重大事故隐患 排查整治（次） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 开展全员安全警示教育活动（次） |  | 4 | 安全警示教育活动参与（人次） |  |
|  | 5 | 开展动火等危险作业重大事故隐患 全面排查（次） |  | 6 | 开展本单位生产经营项目和场所 外包外租全面排查（次） |  |
|  | 7 | 配备专兼职安全生产管理人员（人） |  | 8 | 开展事故应急救援预案演练（次） |  |
|  | 9 | 自查发现的重大事故隐患（个） |  | 10 | 自查发现重大事故隐患中 已完成整改的（个） |  |
| 监管部门对水利工程参建单位自查自改进行抽查检查情况 | 1 | 监管部门抽查检查的 生产经营单位总数（家） |  | 2 | 水利工程参建单位主要负责人未 按要求亲自研究排查整治工作（家） |  |
|  | 3 | 水利工程参建单位主要负责人 未带队检查（家） |  | 4 | 水利工程参建单位未制定 分管负责人职责清单（家） |  |
|  | 5 | 水利工程参建单位未依法建立安全管理机构和配足安全管理人员（家） |  | 6 | 电焊等特种作业岗位 人员无证上岗作业（家） |  |
|  | 7 | 外包外租安全管理混乱（家） |  | 8 | 未按规定开展应急演练、 员工不熟悉逃生出口（家） |  |
|  | 9 | 监管部门检查发现的 重大事故隐患（个） |  | 10 | 检查发现重大事故隐患中 已完成整改的（个） |  |
|  | 11 | 监管部门挂牌督办的 重大事故隐患（个） |  | 12 | 挂牌督办重大事故隐患中 已完成整改的（个） |  |
| 监管部门精准严格执法情况 | 1 | 督导重点地区、单位（个次） |  | 2 | 帮扶指导重点生产经营单位（家次） |  |
|  | 3 | 行政处罚（次） |  | 4 | 行政处罚（万元） |  |
|  | 5 | 水利工程参建单位和主要负责人 “一案双罚”（次） |  | 6 | 责令停产整顿（家） |  |
|  | 7 | 移送司法机关（人） |  | 8 | 曝光、约谈、联合惩戒（家） |  |
|  | 9 | 公布典型执法案例（个） |  | 10 | 其中危险作业罪案例（个） |  |
|  | 11 | 责任倒查追责问责（人次） |  | 12 | 约谈通报有关地区及部门（家次） |  |
| 地方各级水行政主管部门组织领导情况 | 1 | 监管部门组织专题学习安全生产 十五条硬措施（次） |  | 2 | 监管部门主要负责同志 专题研究专项排查整治工作（次） |  |
|  | 3 | 监管部门主要负责同志 现场督导检查（次） |  | 4 | 监管部门负责同志到生产经营单位宣讲宣贯（次） |  |
|  | 5 | 举报奖励（万元） |  | 6 | 其中匿名举报查实奖励（万元） |  |
|  | 7 | 配备专兼职安全监管人员（人） |  | 8 | 在报刊、广播、电视、网络等新闻 媒体开展安全生产宣传（条） |  |
|  | 9 | 组织安全监管执法人员培训（次） |  | 10 | 培训安全监管执法人员（人次） |  |

附件3

- 平顶山市水利工程重大事故隐患专项排查整治台账

- 单位：                                                                         时间：

| 序号 | 问题隐患 | 水利生产经营单位 | 发现时间 | 整改措施 | 整改时限 | 整改责任人 | 是否完成整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本台账应包括水利工程参建单位自查和监管部门抽查检查发现的重大事故隐患，并应全部录入水利安全生产监管信息系统。

附件4

- 平顶山市水利工程重大事故隐患专项排查整治2023行动进展情况调度表

| 单位： |  |  |  |  | 时间：2023年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体 情况 | 1 | 部门检查发现的 重大事故隐患（个） |  | 2 | 部门检查发现重大事故隐患中 已完成整改的（个） |  |
| 对水利工程参建单位 自查自 改进行 抽查检 查情况 | 1 | 抽查检查的水利工程参建单位总数（家) |  | 2 | 水利工程参建单位主要负责人未按要求 亲自研究排查整治工作(家) |  |
|  | 3 | 水利工程参建单位主要负责人 未带队检查（家） |  | 4 | 水利工程参建单位未制定 分管负责人职责清单(家) |  |
|  | 5 | 水利工程参建单位未依法建立安全管理机构 和配足安全管理人员（家） |  | 6 | 电焊等特种作业岗位 人员无证上岗作业（家> |  |
|  | 7 | 外包外租安全管理混乱（家） |  | 8 | 未按规定开展应急演练、 员工不熟悉逃生出口（家) |  |
| 部门 精准 严格 执法 情况 | 1 | 帮扶指导重点市、县（个次） |  | 2 | 帮扶指导重点企业（家次） |  |
|  | 3 | 行政处罚（次，万元) |  | 4 | 企业和企业主要负责人 “一案双罚”（次） |  |
|  | 5 | 移送司法机关（人） |  | 6 | 责令停产整顿（家） |  |
|  | 7 | 曝光、约谈、联合惩戒 企业(家) |  | 8 | 公布典型执法案例（个），其中危险作业罪案例（个） |  |
|  | 9 | 责任倒查 追责问责（入) |  | 10 | 约谈通报 有关地区及部门（次) |  |
| 其它 情况 | 1 | 举报奖励（万元），其中 匿名举报查实奖励（万元） |  | 2 | 是否在省级主流媒体 播放安全生产专题栏目 |  |
| 注：1.各县（市、区）水利局、局属有关单位填报。2.自5月份开始上报市水利局，每月底前上报本月累计情况。3.调度表内容应围绕水利工程专项排查整治工作并对照方案具体要求如实填报，特别是对水利工程参建单位自查情况进行抽查检查时，要深挖细查，查出真问题。如：电焊等人员无证上岗作业，既要通过现场检查发现问题，也要通过对企业动火等特种作业存单进行检查核实来发现问题；外包外租管理混乱，是指符合以下情形之一的：承包承租方不具备安全生产条件、未取得相应资质，双方未签订安全生产协议，安全生产管理职责不清，未纳入本企业统一管理。 |  |  |  |  |  |  |